DENEY PROTOKOLü

Taekwondo Yorgunluk Analizi — Saha Direktifleri

Video · EMG (K-Myo) · NIRS (Moxy)

# HAZIRLIK (Deney Günü Öncesi)

iPhone şarjı %100

Moxy şarjı tam (USB ile şarj et, LED yeşil yanıyor olmalı)

K-Myo şarjı tam

Kinvent uygulaması açık, K-Myo bağlanıyor mu test et

Moxy uygulaması açık, cihaz görünüyor mu test et

Yedek elektrot jeli ve yapışkan elektrot al (eczaneden)

Tripod veya sabit zemin için destek

# 1. KAMERA KURULUMU

iPhone'u yatay konuma al

Tripodu sporcunun tam yan tarafına yerleştir (sagittal görünüm — tam profilden)

Sporcu tüm vücuduyla kadraja girsin, baş ve ayak uçları görünsün

Tripod ayaklarını yere bantla işaretle — post-test için aynı yere koyacaksın

Arka plan mümkün olduğunca sade olsun (duvar, perde)

Çekim yüksekliği: sporcu beline yakın olsun (~1–1.2m)

Test çekimi yap, kadrajı kontrol et

# 2. SENSÖR TAKILMASI

## K-Myo (EMG) — CH1: Sağ Quad / CH2: Sol Quad

K-Myo 2 kanallı — her iki bacağı aynı anda ölçer. Sırayla ikisine de tak.

### Sağ bacak (CH1 — dominant tekme bacağı):

Sporcu oturur, sağ uyluk kasını bul (diz kapağının 10–15cm yukarısı, kasın ortası)

Alkolsüz ıslak mendille veya Nuprep jeliyle deriyi temizle, kurula

İki elektrodu kasın uzun eksenine paralel, 2–3cm arayla yapıştır

K-Myo CH1 kablosunu bu elektrotlara bağla

Spor bandıyla sabitle

### Sol bacak (CH2 — stance bacağı):

Sol uyluğun tam aynı noktasına (bilateral karşılaştırma için simetrik olması şart)

Aynı temizleme işlemini yap

İki elektrodu aynı şekilde yapıştır

K-Myo CH2 kablosunu bağla

Spor bandıyla sabitle

Kinvent uygulamasında her iki kanalda canlı dalga görünüyor mu kontrol et

## Moxy (NIRS) — Sağ Quadriceps (K-Myo CH1 ile aynı kas)

Sağ uyluğa, EMG elektrotlarının hemen yanına (2–3cm üstü veya altı) yerleştir

Cihazı yapışkan bantla direkt deri üzerine sabitle

Üstüne spor bandı sar — sıkı ama kan akışını kesmeyecek kadar

Moxy uygulamasında SmO2 değeri görünüyor mu kontrol et

📌 Neden aynı bacak? Sağ quad aynı anda hem EMG (elektriksel aktivasyon) hem NIRS (oksijen tüketimi) ölçüyor. Bu ikisini karşılaştırınca kasın hem elektriksel hem metabolik yorgunluğu aynı noktadan görünür. Sol bacak EMG ile sağ/sol asimetri de ayrıca ölçülmüş olur.

📌 Üç sensör de antrenman boyunca çıkarılmayacak. Sıkıca sabitlenirse dayanır.

# 3. KAYIT BAŞLATMA VE SENKRONİZASYON

Sırayla başlat:

Moxy kaydını başlat

K-Myo kaydını başlat

iPhone kaydını başlat

Kayıtlar başladıktan sonra sporcu kameraya bakarak 3 kez güçlü alkış çaksın:

Bu alkış videoda görünür, EMG'de ani spike oluşturur

3 kaydı hizalamak için referans noktası bu olacak

Alkış zamanını not al (saat:dakika:saniye)

# 4. BAZAL ÖLÇÜM (2 Dakika)

Sporcu hareketsiz dik duruşta bekler

2 dakika boyunca hiçbir şey yapma

Bu süre dinlenme baseline'ı oluşturur

Kaydı durdurma, devam ediyor

# 5. PRE-TEST (Standart Hareket Seti)

Aşağıdaki sırayı tam bu sırayla, orta hızda uygula. Acele etme, ama yavaşlama da.

10× Sağ roundhouse kick

10× Sol roundhouse kick

10× Sağ ön tekme

10× Sol ön tekme

10× Sağ yan tekme (yüksek)

10× Sol yan tekme (yüksek)

Tekmeler arası 3 saniye bekle

Set bitince 10 saniye bekle, sonraki sete geç

Tüm hareket seti ~5–6 dakika sürmeli

Pre-test bitti — kaydı durdurma, devam ediyor.

# 6. ANTRENMAN (30 Dakika)

Sensörler üstte kalıyor

Bacakları yoran hareketler yap: squat, lunge, tekme kombinasyonları, çabuk adım çalışması — gerçek yorgunluk simülasyonu

Eğer sensör kayarsa düzelt ama çıkarma

Antrenman biter bitmez saate bak, zamanı not al

# 7. POST-TEST

⚠️  Antrenman bittikten sonra maksimum 2 dakika içinde başla. Uzun bekleme yorgunluğu giderir.

Aynı seti aynı sırayla tekrarla:

10× Sağ roundhouse kick

10× Sol roundhouse kick

10× Sağ ön tekme

10× Sol ön tekme

10× Sağ yan tekme (yüksek)

10× Sol yan tekme (yüksek)

# 8. TOPARLANMA KAYDI (5 Dakika)

Post-test bitti, sporcu yere oturur veya yavaş yürür

5 dakika sensörleri çıkarmadan bekle

Moxy'nin SmO2'nin nasıl yükseldiğini kaydediyoruz — toparlanma hızı ayrı bir yorgunluk metriği

5 dakika sonra tüm kayıtları durdur

# 9. VERİ DIŞA AKTARIMI

## iPhone Video

Pre-test ve post-test ayrı dosya olarak kaydet

Dosya adı: pre_sporcu_ismi.mp4 / post_sporcu_ismi.mp4

## K-Myo CSV

Kinvent uygulamasını aç

İlgili seansı bul → CSV olarak export et

Dosya adı: emg_pre_sporcu_ismi.csv / emg_post_sporcu_ismi.csv

## Moxy CSV

Moxy web uygulamasını aç (app.moxymonitor.com)

İlgili seansı bul → CSV export et

Dosya adı: nirs_pre_sporcu_ismi.csv / nirs_post_sporcu_ismi.csv

## Bana Atacağın Dosyalar (Her Sporcu İçin 6 Dosya)

pre_isim.mp4

post_isim.mp4

emg_pre_isim.csv

emg_post_isim.csv

nirs_pre_isim.csv

nirs_post_isim.csv

Bunlarla birlikte kısa bir not at:

Kaç kişi test edildi

Antrenman ne kadar sürdü

Herhangi bir sorun oldu mu (sensör kaydı vs.)

Alkış zamanı (saat:dakika:saniye)

# 10. SIKÇA YAPILAN HATALAR

| Hata | Sonucu | Önlem |
| --- | --- | --- |
| Kamera kadraju değişmiş | Pre/post karşılaştırılamaz | Tripod yeri bantla işaretle |
| Sensör kaydı | EMG sinyali gürültülü | Bandajla sıkıca sar |
| Post-test geç başladı | Yorgunluk geçmiş, fark görünmez | Antrenman biter bitmez başla |
| Alkış unutuldu | Senkronizasyon yapılamaz | Listeyi ekrana as, takip et |
| Farklı hız pre/post | Karşılaştırma yanıltıcı | Metronom kullan (telefon) |
| Moxy çok sıkı sarıldı | Kan akışı kesilir, SmO2 hatalı | Bandaj altına iki parmak girsin |